格式二 應檢具之文件

第三類：安全衛生簡訊(範例)

(※請以所屬產業特有之製程、作業、危害等內容進行簡訊編撰)

勞動部職業安全衛生署

113年特定製程產業改善安全衛生工作環境補助計畫

安全衛生簡訊

| 主題 | 金屬泡酸作業之危害 |
| --- | --- |
| 合作公會 | 鑄造品同業公會 |
| 內容概述 |  |
| (產業特定製程：製程說明、潛在危害風險與情境、危害控制策略與方法、參考資料) - 製程說明 金屬泡酸目的是將震殼後金屬外層殼模清除乾淨，以利之後製程的表面處理、拋光、加工等。此為化學用品使用的高風險過程，需注意現場環境通風狀況，以及不小心身體接觸到藥劑時的相關防範措施。 緊急沖淋設備 天車 排風口 1.1操作之機械設備或器具 1.1.1 天車：吊掛金屬製品浸泡於酸槽中使用 1.1.2 洗滌塔：將環境中強酸化學品的揮發氣體帶入到液體中，避免 強酸揮發氣體汙染空氣。 1.1.3 排風設備：避免員工操作過程中強酸揮發氣體濃度太高， 造成員工健康受損。 1.1.4 作業人員務必穿戴上防護眼鏡、防護圍裙、橡膠手套、口罩作業。 1.2操作之原物料或化學品 1.2.1 化學品：氫氟酸、鹽酸、硝酸。 1.3作業人員資格 1.3.1 教育訓練：泡酸作業操作流程。 - 潛在危害風險與情境 - 操作天車設備不慎導致酸洗槽破裂。 - 操作天車設備不慎遭撞擊。 - 輔助器具：酸洗槽(查看有無破裂)、防護用具(查看是否有破洞) - 在泡酸環境中不慎吸入大量強酸揮發氣體導致昏迷或死亡。 - 操作泡酸製程不慎身體接觸到強酸。 - 在泡酸環境中不慎跌倒受傷。 - 在泡酸製程中跌入酸洗槽中。 - 危害控制策略與方法 - 工程控制： - 作業人員操作天車時，必須與天車保持一定距離。 - 作業人員與酸洗槽需保持一定距離。 - 作業人員穿著防滑安全鞋避免滑倒。 - 提供便利可及的淋洗器及洗眼裝置 - 管理措施： - 泡酸環境地面定期檢查。 - 洗滌塔設備定期檢查。 - 排風設備定期檢查。 - 現場準備"六氟靈"，身體皮膚或眼睛碰觸到氫氟酸，於一分鐘內直接沖洗皮膚或眼睛或立刻以大量清水沖洗，嚴重者需立即送醫。 - 教育訓練：對危害相應狀況案例處理。 - 個人防護具 - 員工需穿戴適當之防護圍裙、防護眼鏡、防護手套、安全鞋，以避免強酸噴濺。 - 置備適當之呼吸防護具。 - 參考資料 - 呼吸防護具選用參考原則 - 勞動部職安署 - CNS 7177個人防護具－個人眼睛防護–國家標準(CNS)網路服務系統 |  |