勞動部職業安全衛生署

114年特定製程產業改善安全衛生工作環境補助計畫

安全衛生簡訊

| 主題 | 堆高機操作安全與危害預防 |
| --- | --- |
| 合作公會 | 鑄造品同業公會 |
| 內容概述 |  |
| 一、說明: 為提升操作人員之作業安全意識，防範職業災害，確保作業人員與現場環境之安全。 二、適用範圍: 適用於從事搬運、堆疊或移動物料之作業場所與操作人員。 三、常見作業中產生之危害: 1.傾倒事故：搬運時未綑綁或傾斜 ,導致堆高機重心不穩傾倒。 2.撞擊事故：貨物過載 ,視線不佳未注意周邊人員或障礙物。 3.夾壓事故：行進時人員未保持安全距離，造成壓傷或夾傷。 4.行為不當：禁止人員站立於堆高機貨叉上作業及搬運。 |  |
| 四、安全操作要點: 1.操作資格： 操作荷重 1 公頓以上之堆高機，需先取得堆高機操作人員訓練期滿證明，並通過堆高機檢定考試取得技術士證，方具有操作人員資格，其證明文件應隨身備查。 2.操作前檢查： 檢查項目及檢查內容 : 2.1外觀檢查-是否有損壞、油漬或鬆動現象 2.2剎車系統-腳剎與手剎功能是否正常 2.3輪胎-是否磨損、漏氣或異常 2.4液壓系統-無漏油、提升平穩無異音 2.5警示裝置-喇叭、倒車警示音與警示燈功能正常 2.6發現異常應立即通報並停止使用。 3.載運規範 3.1堆高機之負載荷重不得超過該機械所能承受之最大荷重。 3.2堆高機嚴禁堆疊搬運或高舉貨物影響視線。 3.3行駛時貨叉應降至15–20公分高度，確保穩定。 4.行駛規則 4.1操作人員需裝備安全帽及安全鞋 ,並確實繫上安全帶。 4.2遵守廠區速限，不可急剎、急轉彎,行駛交叉口或盲區應鳴笛提醒。 4.3行駛上下坡時應前進上坡、後退下坡。 4.4夜間或光源不佳之場所操作堆高機時，應利用前照燈或後照燈以及其他燈光照亮現場。 4.5堆高機於駕駛者離開駕駛座時，應將貨叉等放置於地面，並將原動機熄火，並完全剎住車後將鑰匙取下，不得留置在堆高機上。 5.作業環境管理 5.1嚴禁無關人員進入操作區。 5.2地面應保持平整、乾燥，避免傾斜或濕滑。 5.3作業場所或倉儲區域搬運或堆置超長、超寬或超高物件時，應有專人指揮。 五、危害預防控制與對策: 1.教育訓練：堆高機操作人員定期參加堆高機安全訓練，強化危害辨識能力。 2.標準作業程序（SOP）：建立清晰可循的操作流程，提升一致性與安全性。 3.監督與稽核：定期巡檢操作行為與設備狀況，並保留紀錄。 4.事故通報與改善：建立事故通報與調查機制，作為預防及改善依據。 六、結語 : 堆高機為高效率搬運工具，但具有操作風險，除了應提供動力堆高機作業之安全衛生設施外，亦應指派具有操作證照人員來操作，並持續教育訓練、提高危害辨識能力、培養良好操作習慣與定期設備保養，以有效防止動力堆高機作業災害，打造安全職場。 ※參考資料來源 : 職業安全衛生設施規則 台中勞動查檢處 |  |