勞動部職業安全衛生署

113年特定製程產業改善安全衛生工作環境補助計畫

安全衛生簡訊

| 主題 | 鏟裝機（山貓）操作安全危害預防 |
| --- | --- |
| 合作公會 | 鑄造品同業公會 |
| 內容概述 |  |
| (產業特定製程：製程說明、潛在危害風險與情境、危害控制策略與方法、參考資料) 使車輛系裝卸用機械供為主要用途: 行清箱作業 將砂模震碎後進行裝卸搬運進行砂回收作業過程中所需之機具之一，雖可帶來很大助力，同時也具有一定的潛在風險，往往在安全設施未完善下，加上操作人員一時輕忽，即導致災害發生。 - 使車輛系裝卸用機械作業注意事項 1.1須配戴口罩、護目鏡、安全帶。 1.2確認煞車,大臂油壓.鏟斗等正常。 1.3除駕駛外不得搭載他人,機具不得超載額定重量 1.4未能詳讀手冊不得行駛鏟裝機。 - 潛在危害風險與情境狀態 2.1鏟裝機煞車失效發生衝撞致死災害=>駕駛者離開其位置時，未將鏟斗等作業裝置置於地面，或未熄火、安置煞車等，導致逸走 2.2在鏟土機鏟斗舉昇狀況之下，同仁在鏟斗下請駕駛者下車確認事情, 未熄火離座 時防止誤觸操作桿, 因安全套圈失效，且未使用安全擋柱支撐，鏟斗伸臂墜下壓 到頭頸 - 粉塵危害之特定作業場所，應每6個月監測粉塵濃度1次以上。 勞工噪音暴露工作日八小時,85分貝以上，應每 6個月監測噪音1次以上 使用有機溶劑混合、攪拌、之作業, 應每6個月測有機溶劑濃度1次 鋼鐵或其他金屬之加熱或熔煉之作業場所,應每3個月測綜合溫度熱指數1次 - 危害控制策略與方法 3.1原動機 熄火、將鏟頭平置地面，或需使用支撐架撐住大臂並安置煞車等防逸走 3.2應每月實施制動器、離合器、作業裝置之有無異常之定期檢查，有彈簧等彈性元 件、液壓、氣壓或真空蓄能等殘 壓引起之危險者，應採釋壓、關斷或阻隔等適當設備或措施。 3.3不得使車輛系供為主要用途以外之用途 3.4移動作業時請勿靠近 3.5 禁止噴灑氣體在引擎吸入口,以防引起可能性爆炸 3.6 對車輛系自動檢查計畫並實施自動檢查。。 3.7辦理從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。 4. 參考資料 (職業安全衛生設施規則第 116條第 9 及 11 款暨職業安全衛生法第 6 條第 1 項) (職業安全衛生管理辦法第 16條第 2 項 及第 1 款暨職業安全衛生法第23條第1 項) (職業安全衛生管理辦法第12條第5項第 2.5.7.8條) |  |